Provozní pokyny

Základní kódy trezoru jsou naprogramovány v továrně na 168 a 88888888. Ale můžete tento kód změnit.

Jak otevřít Váš trezor

KROK 1)   Stiskněte tlačítko „#“ na ovládacím panelu zadejte 168 nebo 88888888. Pokud je

Váš kód kratší než osm číslic, tak musí být zakončen symbolem „#“

KROK 2)   Pokud byl kód zadán správně, tak se na LCD displeji se zobrazí nápis „OPEN“

KROK 3)   Otočte do 5-ti vteřin ovládací klikou  po směru hodinových ručiček, jinak se

zámek automaticky uzamkne.

Nezobrazování zadávaného kódu

Pokud si nepřejete, aby byl zobrazován zadávaný kód stiskněte před začátkem zadávání

kombinace tlačítko se symbolem „*“

Vymazání špatně zadané číslice

Pokud se zmýlíte v zadané číslici stiskněte jednou tlačítko se symbolem  „*“. Pokud chcete vymazat celou kombinaci tlačítko se symbolem „*“ držte déle dokud se špatně zadaná kombinace nevymaže.

Změna přístupového kódu

Trezor má dva osobní kódy s rozdílnou číselnou řadou. Každý kód se mění jiným způsobem. V případě změny druhého kódu, bude možné otevřít trezor kódem jedna. Každý kód se mění jiným způsobem.

Varování:	 Nezavírejte trezor pokud si nebudete jisti, že jste zadali správně Váš nový kód.

Před zavřením trezoru vyzkoušejte 2-3 krát Váš nový kód. Pečlivě si zapamatujte

Váš nový kód.

Změna prvního kódu

KROK 1)   Zámek musí být v otevřené poloze (odemčeném stavu).  Stiskněte červené tlačítko

na zadní straně dveří trezoru. Na LCD displeji se  zobrazí „-------„. ZadejteVáš

nový 3-8 místný kód a potvrďte tlačítkem „#“.

Pokud byl kód zadán správně, na displeji se zobrazí „In“.

KROK 2)   Zkontrolujte jestli funguje elektronický zámek s Vaším novým kódem. Pokud kód

nebyl změněn opakujte KROK 1)

Změna druhého kódu

KROK 1)   Stiskněte  tlačítko „#“,  poté 2x tlačítko „0“(nula) a nakonec červené tlačítko na

zadní straně dveří trezoru. Na LCD displeji se zobrazí „-------„

KROK 2)   Zadejte Váš nový 3-8 místný kód a potvrďte tlačítkem „#“.

Pokud byl kód zadán správně, na displeji se zobrazí „In“.

KROK 3)   Zkontrolujte jestli funguje elektronický zámek s Vaším novým kódem. Pokud kód

nebyl změněn opakujte KROK 1) a 2).

Výměna baterií

Pokud jsou baterie v trezoru téměř vybité na LCD displeji se zobrazí „LO-BAT“ . V tomto případě vyměňte ihned baterie. Baterie jsou umístěné na zadní straně dveří. Pokud je trezor uzamčen a baterie jsou vybité připojte bateriový modul z čelní strany ovládacího panelu nebo

použijte klíč, který se vkládá do zámku umístěném pod krytkou mezi klikou a elektronickým zámkem.

Další:

V případě zadání tří chybných kódů budou všechny funkce elektronického zámku po dobu

3 minut zablokovány a bude spuštěn výstražný alarm, který bude pípat každých 10 vteřin. Po 3 minutách bude opět trezor možné zadat správný bezpečnostní kód.

UPOZORNĚNÍ:

NIKDY NEUKLÁDEJTE  EXTERNÍ BATERIOVÝ MODUL A ZÁLOŽNÍ KLÍČ DO TREZORU. USCHOVEJTE TYTO ZÁLOŽNÍ PROSTŘEDKY MIMO TREZOR NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.